PROCEDIMENTO OPERACIONAL USINAGEM

SETOR DE USINAGEM DE PERFIS DE ALUMÍNIO

1. OBJETIVO

Padronizar e detalhar todas as atividades do setor de usinagem de perfis de alumínio, garantindo que os colaboradores executem suas funções de forma segura, padronizada, produtiva e com qualidade, servindo este documento como material de treinamento para novos operadores e reciclagem dos atuais.

2. APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se a todos os colaboradores que atuam no setor de usinagem, abrangendo os seguintes equipamentos:

- Serra Dupla (2 cabeças)

- Serra Automática (1 cabeça)

- Centro de Usinagem CNC

3. RESPONSABILIDADES

3.1 Supervisor da Usinagem

- Garantir o cumprimento deste POP

- Distribuir e priorizar as Ordens de Produção conforme orientação do PCP

- Assegurar que operadores e auxiliares estejam treinados e aptos

- Acompanhar indicadores do setor (produção, refugo, paradas)

- Tratar desvios de processo junto à Qualidade, PCP e Manutenção

- Autorizar ajustes de processo e paradas não programadas

3.2 Operador de Usinagem

- Operar serras e/ou CNC conforme treinamento e este POP

- Preparar máquinas e ajustar parâmetros de operação

- Conferir matéria-prima antes do processamento

- Executar controle dimensional básico das peças

- Apontar produção, perdas e paradas

- Comunicar imediatamente qualquer anormalidade ao supervisor

3.3 Auxiliar de Produção

- Apoiar o operador no abastecimento de perfis

- Auxiliar na retirada, identificação e separação das peças

- Realizar movimentação interna de materiais

- Manter o posto de trabalho limpo e organizado

- Segregar sucata e resíduos conforme orientação

4. SEGURANÇA DO TRABALHO

4.1 EPIs Obrigatórios

- Óculos de proteção

- Protetor auricular

- Luvas anticorte (manuseio do perfil)

- Calçado de segurança

4.2 Regras Gerais de Segurança

- Proibido operar máquinas sem treinamento

- Nunca remover proteções de segurança

- Nunca medir peças com a máquina em funcionamento

- Manter mãos afastadas das áreas de corte e usinagem

5. RECEBIMENTO DA ORDEM DE PRODUÇÃO (OP)

O operador deve receber a OP emitida pelo PCP via MRP e realizar a conferência das seguintes informações:

- Código do produto

- Quantidade a produzir

- Desenho técnico

- Medidas, furações e tolerâncias

- Prazo de entrega e prioridade

Em caso de dúvida ou informação divergente, o PCP deve ser comunicado antes do início da produção.

6. CONFERÊNCIA DA MATÉRIA-PRIMA

Antes de iniciar qualquer operação, o operador deve:

- Conferir o perfil correto conforme OP

- Conferir comprimento bruto do perfil

- Avaliar condições visuais (amassados, riscos, empenos)

Material fora de especificação não deve ser processado.

7. PREPARAÇÃO DAS MÁQUINAS

7.1 Preparação das SERRAS (Serra Emmegi Automática 1 cabeça, Serra Doppia 2 cabeças)

- Conferir estado do disco de corte

- Verificar sistema de lubrificação

- Ajustar medida de corte conforme OP

- Ajustar ângulo de corte quando aplicável

- Conferir batentes e grampos de fixação

7.2 Preparação do CNC

- Selecionar o programa correto conforme OP

- Conferir ferramentas instaladas

- Fixar corretamente o perfil nos dispositivos

- Realizar zeragem conforme padrão

- Executar simulação do programa (quando aplicável)

8. EXECUÇÃO DO PROCESSO

8.1 Operação nas SERRAS

- Posicionar o perfil corretamente nos apoios

- Fixar o material com grampos

- Executar o corte conforme ciclo da máquina

- Aguardar parada total do disco antes de retirar a peça

8.2 Operação no CNC

- Iniciar ciclo automático

- Monitorar ruídos, vibração e esforço da máquina

- Interromper o ciclo em caso de anormalidade

- Nunca intervir na máquina em movimento

9. CONTROLE DE QUALIDADE DURANTE O PROCESSO

O operador deve:

- Medir as primeiras peças produzidas

- Conferir:

  - Comprimento

  - Posição de furos

  - Diâmetros e distâncias

- Comparar com o desenho técnico

Peças fora de especificação devem ser segregadas e identificadas para solicitação de reposição para atendimento integral da OP.

10. APONTAMENTO DE PRODUÇÃO

Ao longo e ao final da OP, o operador deve registrar:

- Quantidade produzida

- Quantidade de refugo

- Motivo das perdas

- Paradas de máquina (setup, manutenção, falta de material etc...)

11. FINALIZAÇÃO DA ORDEM DE PRODUÇÃO

Ao concluir a OP, o operador deve:

- Identificar as peças produzidas

- Separar peças boas, retrabalho e sucata

- Limpar cavacos e resíduos

- Organizar o posto de trabalho conforme 5S

12. TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES

Quando identificada qualquer não conformidade:

- Parar o processo, se necessário

- Comunicar o  supervisor ou a Qualidade.

- Registrar a ocorrência

- Aguardar orientação para retrabalho ou sucata

13. MELHORIA CONTÍNUA

O setor de usinagem deve contribuir com:

- Sugestões de melhoria

- Redução de perdas e retrabalhos

- Padronização de boas práticas